Коньковый аэратор ПОЛИВЕНТ-КОНЕК

Инструкция по установке.

Перед началом установки, внимательно ознакомьтесь с инструкцией,

невыполнение которой  может привести к неправильной установке.

Необходимые инструменты: циркулярная пила, молоток, шнур для разметки, нож или ножницы,  рулетка,  пистолет для герметизации швов и мастика «Фиксер» в картридже.

Общие правила установки:

- Устанавливается на кровли с уклоном от 14о до 45 о.

- Устанавливается только на конек крыши.

- Обязательным условием при установке Поливент-Конька служит наличие продухов для обеспечения притока воздуха от карниза.

- При креплении Поливент-Конька и коньковой черепицы на нем  гвозди должны входить в основание минимум на 6,3 мм.

- Все прорези должны быть на расстоянии не менее 300 мм от края наружной стены или от дымоходов.

- В начале и в конце конька Аэраторы должны выступать над прорезью на 250  мм.

- Чтобы не ухудшать внешний вид кровли и всего здания рекомендуется установить аэраторы Поливент-Конек на всю длину конька.

- Все Коньковые Аэраторы Поливент-Конек имеют накрывающие и накрываемые окончания, которые соединяются при наложении, образуя прочную и герметичную конструкцию.

- Начинайте установку Поливент-Коньков от края конька с накрывающего конца.

- Завершить установку Поливент-Коньков надо заводским окончанием с накрываемым концом.

- Структурные ребра должны быть расположены на плоской верхней части последнего ряда гибкой черепицы, иначе возможна протечка. Для этого может потребоваться подрезка черепицы и перемещение ее в зону перегородок Конькового Аэратора.

|  | Детали конькового аэратора Поливент-Конек - Барьер от атмосферных осадков и насекомых - Структурные ребра - Разделительная перегородка - Взаимосоединяющиеся окончания - Накрываемое окончание - Разметка для крепления черепицы - Отверстия для гвоздей - Накрывающее окончание Технические параметры: - Размер 0,61 х 0.28 м - Материал: стойкий к агрессивной среде и механическим повреждениям пластик - Площадь вентилируемого подкровельного пространства - около 10 м2 |
| --- | --- |

| 1. Для замены кровли сначала удалите старую коньковую черепицу. Если кровля новая, начинайте с шага 3 (сначала разрежьте основание, потом уложите гибкую черепицу). | 2. Для крыш с коньковым брусом определите точку, с которой надо сделать вент. Зазор 13 мм в каждую сторону. Для крыш без конькового бруса – 13 мм в каждую сторону от конька. | 3. Циркулярной пилой разрежьте основание по отмеченной линии. Начинайте делать все прорези на расстоянии 300 мм от края наружной стены или дымоходов. |
| --- | --- | --- |

| 4. Закрепите минимум два коньковых гонта по всем краям крыши. | 5. Предварительно согните Поливент-Конек, для придания необходимой формы, что облегчит установку. | 6. Поливент-Коньки имеют накрывающие и накрываемые окончания, совмещаемые при наложении. Дополнительной герметизации не требуется. |
| --- | --- | --- |

| 7. Начинайте крепить вент. систему гвоздями с накрывающего окончания. Гвозди забивайте через специальные отверстия. | 8. Начинайте крепить вент. систему гвоздями с одного конца конструкции и, чередуя стороны, забивайте их в направлении вашего движения. | 9. Перегородки Поливент-Конька должны лежать на плоской части последнего ряда черепицы, как показано на рисунке. Иначе возможны протечки. |
| --- | --- | --- |

| 10. Если последняя полоска аэратора слишком длинная, то нужно отрезать кусок необходимой длины с накрываемым окончанием, прибавив к нему 13 мм. Подрезать ребра на 13 мм и наложить на предыдущую полосу. | 11. Прибейте гвоздями коньковую черепицу по специальной разметке «Зона для фиксации черепицы». | 12. Соединения окончаний вент. системы с кровлей герметизируется при помощи мастики «Фиксер» в картридже и пистолета для заделки швов. |
| --- | --- | --- |